Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός των διαβάσεων, ειδικά όσων είναι πιο εξελιγμένες τεχνικά, αποτελείται από:

- Μεταλλικό Ερμάριο (e-case) με επεξεργαστή μηχανικής όρασης και μονάδα ελέγχου. 
Η «καρδιά» του συστήματος, με επεξεργαστή μηχανικής όρασης για την ανίχνευση πεζών, μονάδα ελέγχου για τη διαχείριση προειδοποιήσεων και την επικοινωνία με τα περιφερειακά εξαρτήματα, αποδιαμορφωτή κινητής τηλεφωνίας για αποστολή δεδομένων στην Web-Based πλατφόρμα στο υπολογιστικό νέφος (Cloud).

- Κάμερα μηχανικής όρασης
Αναγνωρίζει πεζό έως και 30 μέτρα πριν τη διάβαση. Συμμορφώνεται με τη νομοθεσία GDPR, καθώς δεν καταγράφει προσωπικά χαρακτηριστικά διερχομένων πεζών. Διαθέτει ασύρματη επικοινωνία μεταξύ δύο μονάδων ανίχνευσης

- Αυτοφωτιζόμενη Πινακίδα Πεζοδιάβασης
Είναι τεχνολογίας LED και λειτουργεί ως οπτική προειδοποίηση για τους οδηγούς όταν ανιχνεύεται πεζός που διασχίζει τη διάβαση. Αυξομειώνει τη φωτεινότητα ανάλογα ανάλογα με το φως του περιβάλλοντος. Αφορά και τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

- Προειδοποιητικοί Αναλάμποντες Φανοί LED 
Ενεργοποιούνται μόνο όταν ανιχνευθεί πεζός, προειδοποιώντας τους οδηγούς για την παρουσία του στην πεζοδιάβαση. Διαθέτουν ρυθμιζόμενη φωτεινότητα και τρόπο αναλαμπής.

- Μικροκυματικός Αισθητήρας (Ραντάρ) 
Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση κίνησης οχημάτων και την κατηγοριοποίησή τους ανάλογα με την ταχύτητα και τον τύπο τους. Ανιχνεύει έως και 128 κινούμενα αντικείμενα ταυτοχρόνως με εύρος ανίχνευσης έως 180 μέτρα. Καταγράφει τον κυκλοφοριακό φόρτο, τη μέση ταχύτητα οχημάτων και τις κατηγορίες τους ανάλογα με το μήκος τους. Αποστέλλει δεδομένα στην Web-Based πλατφόρμα για ανάλυση κυκλοφοριακών δεδομένων.

- Μικροκυματικός Αισθητήρας Αισθητήρας Περιβαλλοντικών Μετρήσεων 
Συλλέγει περιβαλλοντικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για θερμοκρασία, υγρασία, ατμοσφαιρική πίεση, μικροσωματίδια (PM1, PM2.5, PM10) και ρύπους (CO, O³, SO², ΝΟ²). Τα δεδομένα αποστέλλονται στην πλατφόρμα Bercman Console® για ανάλυση, απεικόνιση σε γραφήματα και σύνθεση αναφορών, για μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

- Ηχεία για Ηχητική Προειδοποίηση 
Τα ενσωματωμένα ηχεία παράγουν ήχο κατά την ανίχνευση οχήματος που πλησιάζει την πεζοδιάβαση και ήχους προειδοποίησης για την ασφαλή διάβαση πεζών. Η ένταση προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος

- Γαλβανισμένος Ιστός Στήριξης 
Τοποθεοτούνται σε αυτόν οι αυτοφωτιζόμενες πινακίδες, τα φώτα τύπου LED και οι μικροκυματικοί αισθητήρες. Διαθέτει μεγάλη αντοχή.

- Προειδοποιητικά Στοιχεία LED εντός Οδοστρώματος (Μάτια Γάτας) 
Τοποθετούνται εντός του οδοστρώματος για την οπτική προειδοποίηση των οδηγών όταν ανιχνεύεται πεζός. Ενεργοποιούνται αυτόματα, μόλις ανιχνευτεί πεζός, διαθέτουν προειδοποίηση με έντονο φωτισμό για ορατότητα ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή βροχής.

Οι διαβάσεις σε μη κεντρικές οδικές αρτηρίες

Σε άλλα σημεία των Τρικάλων και σε χωριά, λόγω μειωμένου φόρτου και επικινδυνότητας, το σύστημα είναι ελαφρώς διαφορετικό. Σχεδιάστηκε για να παρέχει αυξημένη οδική ασφάλεια και προειδοποίηση των οδηγών με βασικές λειτουργίες ανίχνευσης πεζών και οπτικές ενδείξεις LED. Δε διαθέτει μόνο τα «μάτια γάτας», σε σχέση με τα πιο εξελιγμένα συστήματα.